功能及指标要求

功能要求

姿控分系统主要有如下功能。

- 初始姿态捕获

卫星分离后，姿态控制分系统应在规定时间内减小卫星的分离角速度，消除初始姿态偏差，满足太阳帆板伸展条件要求，并利用中低精度姿态测量部件，实现基本的三轴稳定指向控制。

- 稳定姿态控制

由星敏感器与陀螺组合实现高精度姿态测量、反作用轮组实现高精度控制，在卫星正常轨道运行期间，克服星体受到的各种干扰力矩，满足观测任务的指向精度和稳定度要求。

- 姿态的重新捕获

完成卫星短期无控后的姿态重捕获。先使帆板对日定向，保证能源供给。在故障排除后，重新实现高精度三轴稳定指向控制。

- 姿态机动要求

1分钟机动45°（绕空间轴）。

- 遥测与遥控要求

在整个卫星寿命期内，能遥测下传姿控分系统和单机的工作状态数据，能接收地面遥控指令和相关数据注入，正确实现地面对姿控分系统的控制。

- 故障诊断与隔离

控制分系统应具有一定的故障诊断能力，在系统可靠性冗余设计范围内，能够通过自主或遥控切换部件工作状态，或系统重构；在应急情况下，能自主或遥控进入安全模式；在地面参与下，重新完成姿态捕获，恢复卫星三轴稳定。

指标要求

姿轨控分系统的主要技术指标如下：

定向方式：具备对日定向（能源供给，惯性对日）、惯性定向（观测任务）；

姿态控制方式：三轴稳定、零动量控制；

进行惯性定向，在观测任务时：

姿态测量精度：≤10″（3σ），（垂直载荷视轴方向）；

姿态指向精度：≤1arcmin°（3σ）；

姿态稳定度：≤0.01°/s（3σ）

机动能力：1分钟机动45°（绕空间轴）

整星质量：43.6kg

功耗：暂无

可靠性：暂无

寿命：暂无

方案设计

输入条件

轨道倾角：30°（待确认）

轨道高度：600km（待确认）

卫星质量特性参数：

表 1 Catch卫星质量特性分析结果

|  |  | 发射状态 |
| --- | --- | --- |
| 质量（kg） |  | 43.6 |
| 主惯量（Kg•m2） | Ixx | 1.26 |
|  | Iyy | 5.81 |
|  | Izz | 5.41 |

图 1 卫星初步示意图

方案比较与选择

敏感器比较与选择

CATCH试验星姿态测量精度指标为10"（3σ，垂直载荷视轴方向），一般星上使用姿态部件类型及测量精度如下表所示，由下表可知可满足卫星姿态测量精度可选择星敏感器作为主要测量部件，太敏和磁强计作为粗精度测量敏感器。

表 3 敏感器选择

| 敏感器类型 | 测量精度 | 使用限制 |
| --- | --- | --- |
| 星敏感器 | 3~6 arcsec（X/Y） 20~30arcsec（Z） | 1、受太阳、地气等干扰，一般有30°的太阳抑制角要求 2、角速度限制（2.5°/s以内） |
| 太阳敏感器 | 0.02°-2° 典型的模拟太阳敏感器测量精度为1~2° | 1、易受反射光干扰 2、视场限制（约60°） 3、存在地影区 4、需与其他敏感器组合确定三轴姿态角 |
| 三轴磁强计 | 1~3° | 1、受整星剩磁干扰，实际测量精度有限 2、需与其他敏感器组合确定三轴姿态角 |
| 陀螺 | 0.001~0.02°/s | 测量角速度，测量姿态需要有初始基准，确定姿态需要其他敏感器标定 不同类型的陀螺有不同特点 |

执行机构比较与选择

CATCH试验星无轨控要求，需要进行高精度控制，执行机构选择反作用飞轮+磁控方案。

表 4 执行结构选择

| 执行机构 | 典型性能 | 工作模式 | 优缺点比较 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反作用飞轮 | 最大输出力矩：0.01~1Nm 角动量存储：0.1~200Nms | 通过与形体动量交换进行三轴稳定 | 适用于高精度控制卫星。 |
| 磁力矩器 | 最大输出力矩：0.0001Nm~0.2Nm（低轨） | 通过电流产生磁矩与环境磁场作用生成控制力矩，进行三轴控制或者进行动量卸载 | 输出力矩小，能耗低， 可用于反作用飞轮进行卸载 |

控制算法

表 5 控制算法

| 阶段 |  | 执行部件+算法 |
| --- | --- | --- |
| 入 轨 阶 段 | 速率阻尼阶段 | 1、磁力矩器+磁控速率阻尼 2、飞轮+轮控速率阻尼 |
|  | 太阳捕获 | 1、飞轮+轮控姿态捕获 |
| 稳 态 运 行 阶 段 | 高精度指向控制控制阶段 | 飞轮+轮控控制算法 |
|  | 姿态指向切换阶段 | 2、飞轮+轮控姿态机动 |
|  | 安全模式阶段 | 1、磁力矩器，飞轮+磁控偏置控制算法 |

系统组成

姿控子系统由姿态测量敏感器、控制器和执行部件等三部分组成。

姿态敏感器由星敏感器（2套）、陀螺组件（2套）、三轴磁强计（2套）和模拟太阳敏感器（6台）组成。姿态控制器为星务计算机，用于综合敏感器的测量信息并依据控制规律解算出执行机构的控制量输入。

姿态控制器是姿控系统的控制中心，其主要功能：采集敏感器的信息，对信息进行处理、加工，确定工作流程，获得姿态信息；然后根据姿态信息及工作流程，进行控制计算、向执行部件发送控制指令；并提供工程参数遥测执行遥控指令等。

执行部件主要功能是根据执行控制器所发送的指令，完成姿态的控制。执行部件包括：一套三轴磁力矩器共3根（X、Y、Z），动量轮组（4台）。

工作模式设计

依据整星飞行任务流程，姿轨控分系统的工作流程设计如下：

- 临射前，射状态转内电

预设初始轨道参数已写入计算机内存；

轨道地磁场模型数据存入计算机。

- 卫星与火箭分离

星务计算机启动,姿控模块接口清零、初始化，姿轨控分系统单机（太阳敏感器、磁强计A/B、陀螺A/B、星敏A、磁力矩器组件等）加电。

- 速率阻尼

分离后执行推力器速率阻尼模式，减小星体各轴角速度至预设水平（1°/s，暂定）以内。

姿态敏感器：陀螺/模拟太敏+磁强计

执行部件：磁力矩器。

- 帆板展开

速率阻尼完成后，执行帆板展开指令。帆板展开指令执行20s后，执行反作用飞轮控制消除帆板展开影响。

姿态敏感器：模拟太敏+磁强计+陀螺；

执行部件：反作用飞轮。

- 太阳捕获

进入太阳捕获模式后，飞轮轮组加电以及进行初始化，初始化完成后根据星敏+陀螺或磁强计+太阳敏感器双矢量定姿，计算卫星姿态偏差；启用太阳捕获控制律。

姿态敏感器：星敏+陀螺或模拟太敏+磁强计+陀螺；

执行部件：反作用轮+磁力矩器。

- 飞轮启旋

姿态敏感器：星敏+模拟太敏+磁强计+陀螺；

执行部件：反作用轮。

- 对日定向模式

进入稳定对日定向模式，主要用于帆板太阳供电：

姿态敏感器：星敏感器/模拟太敏+磁强计+陀螺；

执行部件：反作用飞轮。

- 指向切换模式

用于以下方面:

a）配合惯性定向模式的指向姿态的调整，也即完成惯性定向指向固定天区的切换，

b）用于惯性定向模式和对日定向模式的切换

c）启用稳定裕度高的控制算法，使得姿态平稳过渡，同时在姿态调整过程避免载荷视轴受太阳光的影响。

姿态敏感器：星敏感器+陀螺；

执行部件：反作用飞轮

- 惯性定向模式

卫星指向固定天区，进行高精度高稳定度姿态控制，配合载荷完成惯性天文观测任务。在此模式下，进行高精度姿态确定算法验证，星敏参数标定，高精度高稳定度姿态控制算法验证。

姿态敏感器：星敏感器+陀螺；

执行部件：反作用飞轮

- 姿态机动模式

姿态敏感器：星敏感器+陀螺；

执行部件：反作用飞轮。

- 安全模式

当星上自主识别出姿轨控分系统或整星工作异常时，进入安全模式。

姿态敏感器：模拟太敏+星敏+陀螺；

执行部件：反作用飞轮

姿轨控分系统主要工作流程如下图所示。

图 3 姿控工作模式

单机配置与选型

反作用轮选型

满足此条件的可选择山东航天电子的0.2Nms/24mNm和0.6Nms/24mNm反作用轮。

  - 星敏感器选型

星敏感器选型

测量精度指标为10"（垂直载荷视轴方向），实际可将星敏感器光轴与载荷视轴平行安装，满足10"测量精度的星敏感器如下图所示。

| 产品序列 | 精度（3ϭ） | 质量（g） | 功耗（W） | 尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PST3S-G1（清华） | 3˝/30˝ | 150 | 1 | 35.5*35.5*133 |

上述两款星敏均可满足指标要求。

    - 星敏感器安装分析

需要后续工作迭代，任务要求，结构设计等约束。

  - 陀螺选型

根据指向稳定度优于0.01°/s的要求，陀螺测量精度应优于0.003°/s。

表 9 陀螺单机选型

| 产品序列 | 标度因数非线性(ppm) | 标度因数重复性(ppm) | 零偏（°/h） | 随机游走（°/h/1/2） | 质量（g) | 功耗（W） | 尺寸 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北航 YH50 | 100 | / | 0.3 | 0.03 | 220 | 2.5 | 50*50*54.5 |

经分析比较，拟选取北京航空航天大学研制的YH50光纤陀螺。

  - 太敏选型

表 10 太敏选型

| 产品序列 | 视场 | 精度 | 质量（g) | 功耗（W） | 尺寸 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型化单面模拟太敏 | ±50°×±50° | 0°~±30°内0.5˚（3ϭ）; ±30°~±50°内1˚（3ϭ）; | 10 | / | 20*20*7.8 |

太敏选择技物所小型化太敏，6块。

  - 磁强计选型

磁强计作为姿态测量部件，鹏宇思睿磁强计性能指标如下：

表 11 磁强计性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 量程 | -60,000nT～+60,000nT |
|  | 测量精度 | 0.05FS（全量程） |
|  | 噪声 | ＜5.0nT(R.M.S) |
|  | 零偏稳定性 | 20nT/24小时(环境温度变化＜3oC) |
|  | 时间常数 | ≤40ms |
|  | 信号形式和范围 | -5V～+5V |
|  | 磁强计探头各测量轴与探头定位面、安装面法线间误差 | ≤0.3° |

表 12 霍尼韦尔芯片式磁强计指标接口

| 测量范围 | ±8Gs |
| --- | --- |
| 测量精度 | 0.2%全量程 |

选择Honeywell公司的芯片式磁强计型号为HMC5843，该芯片继承于综合电子内，节约在整星的体积、质量占比。该芯片磁强计已在本所高分微纳卫星上在轨飞行。

  - 磁力矩器选型

- 环境力矩干扰卸载

环境干扰力矩主要为重力梯度力矩和剩磁力矩，所处磁场环境按照28000nT考虑，同时考虑磁控周期5s（4s控，1s不控），磁控效率50%，所需磁矩为：

M=TB×0.8×0.5=1e-52.8e-5×0.8×0.5=0.8929Am2

- 速率阻尼

按照卫星最大惯量5.81kgm2考虑，角速度吸收能力按照2°/s考虑，吸收的角动量为：

H=Iω=5.81*2*pi/180= 0.202Nms

暂定9000s完成速率阻尼，所需平均力矩为：

T=Ht=0.2029000=2.24e-05Nm

磁棒所需磁矩为：

M=TB×0.8×0.5=2.24e-052.8e-5×0.8×0.5=2Am2

综上，使用磁矩进行力矩输出，单轴磁矩应不小于2Am2。

通过对立方星磁力矩器进行调研，技术指标如下：

表 13 磁力矩器选型配套表

| 产品序列 | 额定磁矩（Am2） | 剩磁（Am2） | 质量（g) | 功耗（W） | 尺寸 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MR-1 | 2 | <0.01 | 150 | <0.18 | 150*36*34 |